Cody kodetastatur

Programmering af ny masterkode:

- Indtast den 8-cifrede masterkode der er givet fra producentens side af.

- Tryk på knappen med nøglen – herefter høres 2 lange lydsignaler.

- Tryk på knap nr. 1 – herefter høres 1 kort lydsignal

- Indtast ny 8-cifret masterkode efter eget valg.

- Tryk på knappen med nøglen – herefter køres 1 langt lydsignal

Herefter er den nye masterkode lagret.

Programmering af brugerkode:

- Indtast den 8-cifrede masterkode

- Tryk på knappen med nøglen – herefter høres 2 lange lydsignaler.

- Tryk på knap nr. 2 – herefter høres 1 kort lydsignal.

- Indtast et 2-cifret lokationsnummer (fra 00-49).

- Indtast en 4- eller 5-cifret brugerkode efter eget valg.

- Tryk på kanppen med nøglen – herefter høres 1 langt lydsignal.

Herefter er den nye brugerkode lagret.

Hvis en ny bruger kode ønskes placeret på et allerede aktivt lokationsnummer, kan man også overskrive den gamle brugerkode på ovenstående måde.

Sletning af brugerkode:

- Indtast den 8-cifrede masterkode.

- Tryk på knappen med nøglen – herefter høres 2 lange lydsignaler.

- Tryk på knap nr. 2 – herefter høres 1 kort lydsignal.

- Indtast det lokationsnummer hvorunder brugerkoden der skal fjernes ligger.

- Tryk på knappen med klokken + nøgle – herefter høres 1 langt lydsignal.

Herefter er brugerkoden slettet.

Hvis man skulle glemme en indtastet masterkode, kan man sætte den tilbage til fabrikkens indstilling ved at holde ”General Reset” knappen inde i 5 sekunder. Knappen findes i styringsboksen.